様式第６号(第８条関係)

年　　　月　　　日

津山圏域消防組合

管理者　津山市長       殿

主催者

煙火打揚責任者（点検者）

煙火の消費に係る自主点検報告書

| 花火大会名 （主催者） |  |  |  |  |  | 花火業者名 （所在地） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消費日時 | 年 月 日（ ） 時 ～ 時 ［時刻は24時間呼称とする］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消費場所 | （ 種場所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 許可を受けた火薬類の種類・数量 | 打揚煙火 |  |  |  |  | スターマイン等裏打ち |  |  |  |  |  | 仕掛煙火 |
|  | 号 | 号 | 号 | 号 | 号 | 号 | 号 |  | 号 | 号 | 号 | 台 |
|  | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |  | 個 | 個 | 個 |  |
| 点検内容 |  |  |  |  |  | 適合状況 |  |  |  |  |  | 自主判断 |
| ① 保安距離は適正か。 |  |  |  |  |  | 必要距離 （ ｍ） 観衆までの確認距離（ ｍ） 物件までの確認距離（ ｍ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ② 筒設置場所の地盤面が軟弱で発射振動により筒が沈下したり、傾くおそれがないか。また、足場はすべりやすかったり、傾斜地等無理な姿勢で行うこととなっていないか。 |  |  |  |  |  | 発射場所の地盤の状況（ ） 発射場所は水平か。 （ ） 筒固定支柱の状況 （ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ③ 湿った荒縄等により、筒１本毎に２カ所以上堅個に固定されているか。 |  |  |  |  |  | 筒固定の方法 （ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ④ 筒はきれいに清掃され、損傷がなく、紙筒は吸湿等の異常はないか。 |  |  |  |  |  | 筒の材質 （ 紙製 ： 鋼製 ） 筒の清掃頻度（ 回 個） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑤ 煙火置場の位置・構造は適切か。 |  |  |  |  |  | 火気からの距離 （ ｍ） 打揚げ筒からの距離（ ｍ） 仕掛煙火からの距離（ ｍ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑥ 船上花火での煙火置場の防護措置は適切か。 |  |  |  |  |  | 煙火置場の屋根材 （ ） 壁材 （ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑦ 煙火置場の「火気厳禁」等の表示はされているか。 |  |  |  |  |  | 警戒表示 煙火置場 ・ 火気厳禁 関係者以外立入禁止 |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑧ 煙火玉の導火線の吸湿又は損傷はないか。 |  |  |  |  |  | 煙火玉全数を点検したか。 |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑨ 打揚げ薬は規定のとおりであり、量は少なくないか。 |  |  |  |  |  | 打揚げ薬を打揚げ玉の大きさ毎に計量して、小袋へ入れているか。 |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑩ 直接点火の場合、畳・床等防護材の設置がなされているか。 |  |  |  |  |  | 打揚げ者保護用の防護材（ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑪ 船上花火等遠隔操作が導入しやすいところで、直接点火していないか。 |  |  |  |  |  | ｽﾀｰﾏｲﾝの点火方法 （ ） 仕掛煙火の点火方法（ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑫ 煙火収納容器の位置、蓋、覆い等の防護措置は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑬ 打揚規模と従事者の熟練度、人員構成に無理はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑭ 事故が発生した場合の措置が定められ、徹底されており、消火体制が確立されているか。 |  |  |  |  |  | 事故発生時の措置の有無（ 有 ： 無 ） 消火体制 （ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑮ 強風時の対策はできているか。 |  |  |  |  |  | 風速（ ｍ）となった時点で中止 （中断 回・合計時間 時間） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑯ 燃え残り火の粉による、着火のおそれのある範囲の防火対策は十分か。 |  |  |  |  |  | 事前散水による防火措置範囲 半径（ ｍ）範囲（散水の必要なし） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑰ 黒玉等の回収計画は適切であり、そのとおり実施されているか。 |  |  |  |  |  | 黒玉の回収計画 （許可申請時） 実施状況（ 月 日 時～ 時） （ 月 日 時～ 時） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑱ 昨年の事故を踏まえ、対策が施され、さらに従事者に対する保安教育が十分なされているか。 |  |  |  |  |  | 昨年の事故対策の有無（ 有 ： 無 ） 保安教育の実施状況 （ ） |  |  |  |  |  | 適 否 |
| ⑲ その他法令等を遵守しているか。 |  |  |  |  |  | 火薬取締法施行規則５６条の４ |  |  |  |  |  | 適 否 |